紅外線避障模組 避障/近接開關/感應距離可調 最長反射距離 30CM

紅外線避障模組 對環境光線適應能力強，其具有一對紅外線發射與接收管，發射管發射出一定頻率的紅外線，當檢測方向遇到障礙物（反射面）時，紅外線反射回來被接收管接收，經過比較器電路處理之後，綠色指示燈會亮起，同時信號輸出接口輸出數字信號（一個低電平信號），可通過電位器旋鈕調節檢測距離，有效距離範圍2～30cm，工作電壓為3.3V- 5V。該傳感器的探測距離可以通過電位器調節、具有乾擾小、便於裝配、使用方便等特點，可以廣泛應用於機器人避障、避障小車、流水線計數及黑白線循蹟等眾多場合。

模塊參數說明

1 當 紅外線避障模組 檢測到前方障礙物信號時，電路板上綠色指示燈點亮電平，同時OUT端口持續輸出低電平信號,該模塊檢測距離2～30cm，檢測角度35°，檢測距離可以通過電位器進行調節，順時針調電位器，檢測距離增加；逆時針調電位器，檢測距離減少。

2、傳感器主動紅外線反射探測,因此目標的反射率和形狀是探測距離的關鍵。其中黑色探測距離最小,白色最大;小面積物體距離小,大面積距離大。

3、傳感器模塊輸出端口OUT可直接與單片機IO口連接即可，也可以直接驅動一個5V繼電器；連接方式：VCC-VCC;GND-GND;OUT-IO

4、比較器採用LM393，工作穩定；

5、可採用3-5V直流電源對模塊進行供電。當電源接通時，紅色電源指示燈點亮；

6、具有3mm的螺絲孔，便於固定、安裝；

7、電路板尺寸：3.2CM*1.4CM

8、每個模塊在發貨已經將閾值比較電壓通過電位器調節好，非特殊情況，請勿隨意調節電位器。

模塊接口說明

1 VCC 外接3.3V-5V電壓（可以直接與5v單片機和3.3v單片機相連）

2 GND 外接GND

3 OUT 小板數字量輸出接口（0和1）

IR Obstacle Detection Module Pin Outs

The drawing and table below identify the function of module pin outs, controls and indicators.

| Pin, Control Indicator | Description |
| --- | --- |
| Vcc | 3.3 to 5 Vdc Supply Input |
| Gnd | Ground Input |
| Out | Output that goes low when obstacle is in range |
| Power LED | Illuminates when power is applied |
| Obstacle LED | Illuminates when obstacle is detected |
| Distance Adjust | Adjust detection distance. CCW decreases distance. CW increases distance. |
| IR Emitter | Infrared emitter LED |
| IR Receiver | Infrared receiver that receives signal transmitted by Infrared emitter. |

Arduino IR Obstacle Collision Module Tutorial

Connect the Arduino to the Detection Module

Use the picture below.  It only requires three wires.

Copy,

人體紅外線偵測

前面介紹了透過「距離」來開關燈，不過只有偵測距離是無法判斷是否為「人」所造成的。因此這篇將會介紹「人體紅外線偵測」的方式，實際做出一個有感應到人體紅外線就亮燈的裝置，這種裝置很常見的就是住家的騎樓，常常晚上走路經過別人家門口，就會有一盞燈亮起。

人體紅外線偵測器

這邊使用的傳感器是 D-SUN 的人體紅外線傳感器 ( Pyro-electric Infrared Detector，簡稱 PIR )，外觀就是一個縮小的半球。

把上面半球的白色蓋子打開，可以發現裡面有一個接收器，而半圓蓋子的作用在於折射人體紅外線，讓原本的偵測角度可以擴大 ( 原理可以參考「菲涅爾透鏡」 )。

把感測器翻過來另外一面，可以看到有兩個可以調整的橘色旋鈕，

- 標示 SX ( Sensitivity ) 的旋鈕是偵測的靈敏度，靈敏度以偵測距離 ( high ) 計算，範圍 3~7 公尺，順時針旋轉靈敏度越高

- 標示 TX ( Time Delay ) 的旋鈕是偵測到訊號之後，下一次再繼續偵測的延遲時間，時間範圍是 5~300 秒，順時針旋轉延遲時間越長。

另外一側的三個針腳，分別是 VCC ( 5V )、OUT ( 訊號腳 ) 和 GND。

接線方式直接把 VCC 接在開發板的 5V，GND 接 GND，訊號腳接數位腳的位置 ( 範例接 11 )。

CS34725 RGB顏色感測器

RGB Color Sensor具有RGB和透明感光元件 模組簡介： 1.TCS34725 彩色光數位轉換器為核心的顏色感測器 2.感測紅色，綠色，藍色（RGB）和透明光感應值的數位輸出。 3.集成紅外線阻擋濾光片可最大限度地減少入射光的紅外光譜成分， 紅外光隔離功能, 提高顏色辦識正確性. 4.具高靈敏度，.8M:1 動態範圍和紅外阻隔濾波器。 最小化 IR 和 UV 光譜分量效應，以產生準確的顏色測量。 5. 4個獨立的 ADC並且帶有環境光強檢測和可遮罩中斷。 6. IIC通訊電路可接 3.3或5V的IIC介面GPIO電平訊號

引腳：

VCC 3.3～5.0V 電源正

GND 電源地

SDA I2C 資料登錄

SCL I2C 時鐘輸入

INT 中斷輸出（開漏輸出）

LED 發光二極體

| VIN | POWER IN (DC+3.3V~+5V) |
| --- | --- |
| GND | Ground |
| SDL,SCL | I2C |
| 3V3 | 1) 不使用VIN當電源輸入時，可由此輸入3.3V。 2) 使用VIN當電源輸入時，此接腳輸出3.3V。 |
| INT | 中斷接腳，動作時輸出低準位(Open Drain)。 |
| LED | pull-down時關閉LED，預設是開啟的。 |

Arduino TCS34725連接示意圖：

Arduino TCS34725

備註：

當發現輸出資訊都為最大值或色溫不對時，請在感應器與光源之間加上一層霧面白色均光板，並適當調整與光源的距離。

程式內顏色名詞說明：

R：紅色可見光獲取。

G：綠色可見光獲取。

B：藍色可見光獲取。

C：這個就很難說了，有人解讀為沒經過Color filter的光源；也有人解讀成透明光源；又有人解讀為白光光源。期待各路高手來解惑。

Lux：照度，簡單來說就是亮度。

參考連結：https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%85%A7%E5%BA%A6

ColorTemp：色溫，以°K為單位。

參考連結：https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%89%B2%E6%B8%A9

GAIN：內部ADC的增益，以便在某些弱光條件下更好地工作。

Arduino TCS34725 程式範例一：

下載位址：https://github.com/adafruit/Adafruit_TCS34725

採用interrupt做此次實驗。

程式匯入請參照Arduino Modbus RTU connection篇的程式匯入方式。

https://leonkf.com/2019/08/09/arduino-modbus-rtu-connection/

- #include   <Wire.h>

- #include   <Adafruit_TCS34725.h>

- /* Initialise with specific int time and gain values */

- Adafruit_TCS34725 tcs = Adafruit_TCS34725(TCS34725_INTEGRATIONTIME_700MS, TCS34725_GAIN_1X);

- const int interruptPin = 2;                           //中斷腳位

- volatile boolean state = false;

- //Interrupt Service Routine

- void isr()

- {

- state = true;

- }

- /* tcs.getRawData() does a delay(Integration_Time) after the sensor readout.

- We don’t need to wait for the next integration cycle because we receive an interrupt when the integration cycle is complete*/

- void getRawData_noDelay(uint16_t *r, uint16_t *g, uint16_t *b, uint16_t *c)

- {

- *c = tcs.read16(TCS34725_CDATAL);

- *r = tcs.read16(TCS34725_RDATAL);

- *g = tcs.read16(TCS34725_GDATAL);

- *b = tcs.read16(TCS34725_BDATAL);

- }

- void setup()

- {

- pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP); //TCS interrupt output is Active-LOW and Open-Drain

- attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), isr, FALLING);

- Serial.begin(9600);

- if (tcs.begin())

- {

- Serial.println(“Found sensor”);

- }

- else

- {

- Serial.println(“No TCS34725 found … check your connections”);

- while (1);

- }

- // Set persistence filter to generate an interrupt for every RGB Cycle, regardless of the integration limits

- tcs.write8(TCS34725_PERS, TCS34725_PERS_NONE);

- tcs.setInterrupt(true);

- Serial.flush();

- }

- void loop()

- {

- if (state)

- {

- uint16_t r, g, b, c, colorTemp, lux;

- getRawData_noDelay(&r, &g, &b, &c);

- colorTemp = tcs.calculateColorTemperature(r, g, b);

- lux = tcs.calculateLux(r, g, b);

- Serial.print(“Color Temp: “); Serial.print(colorTemp, DEC); Serial.print(” K – “);

- Serial.print(“Lux: “); Serial.print(lux, DEC); Serial.print(” – “);

- Serial.print(“R: “); Serial.print(r, DEC); Serial.print(” “);

- Serial.print(“G: “); Serial.print(g, DEC); Serial.print(” “);

- Serial.print(“B: “); Serial.print(b, DEC); Serial.print(” “);

- Serial.print(“C: “); Serial.print(c, DEC); Serial.print(” “);

- Serial.println(” “);

- Serial.flush();

- tcs.clearInterrupt();

- state = false;

- }

- }

Arduino TCS34725 程式範例二：範例一小修改。

程式範例一中，所採用的是，當中斷接收到1個pulse，才會產生一次資訊。

在此次實驗中，因光源剛開啟時，色度、亮度都還不是很穩定，所以我將程式做了一點微調。

動作為，當中斷為LOW時，資訊持續送出；當中斷為HIGH時，資訊停止送出。

此修改可以明確判斷出最穩定的光源在什麼時間點產生，進而搭配其他應用。

- #include  <Wire.h>

- #include  <Adafruit_TCS34725.h>

- /* Initialise with specific int time and gain values */

- Adafruit_TCS34725 tcs = Adafruit_TCS34725(TCS34725_INTEGRATIONTIME_700MS, TCS34725_GAIN_1X);

- const int interruptPin = 2;

- volatile boolean state = LOW;

- //Interrupt Service Routine

- void isr()

- {

- state = HIGH;

- }

- /* tcs.getRawData() does a delay(Integration_Time) after the sensor readout.

- We don’t need to wait for the next integration cycle because we receive an interrupt when the integration cycle is complete*/

- void getRawData_noDelay(uint16_t *r, uint16_t *g, uint16_t *b, uint16_t *c)

- {

- *c = tcs.read16(TCS34725_CDATAL);

- *r = tcs.read16(TCS34725_RDATAL);

- *g = tcs.read16(TCS34725_GDATAL);

- *b = tcs.read16(TCS34725_BDATAL);

- }

- void setup()

- {

- pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP); //TCS interrupt output is Active-LOW and Open-Drain

- attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), isr, FALLING);

- Serial.begin(9600);

- if (tcs.begin())

- {

- Serial.println(“Found sensor”);

- }

- else

- {

- Serial.println(“No TCS34725 found … check your connections”);

- while (1);

- }

- // Set persistence filter to generate an interrupt for every RGB Cycle, regardless of the integration limits

- tcs.write8(TCS34725_PERS, TCS34725_PERS_NONE);

- tcs.setInterrupt(HIGH);

- Serial.flush();

- }

- void loop()

- {

- state = digitalRead(interruptPin);

- if (state == LOW)

- {

- uint16_t r, g, b, c, colorTemp, lux;

- getRawData_noDelay(&r, &g, &b, &c);

- colorTemp = tcs.calculateColorTemperature(r, g, b);

- lux = tcs.calculateLux(r, g, b);

- Serial.print(“Color Temp: “); Serial.print(colorTemp, DEC); Serial.print(” K – “);

- Serial.print(“Lux: “); Serial.print(lux, DEC); Serial.print(” – “);

- Serial.print(“R: “); Serial.print(r, DEC); Serial.print(” “);

- Serial.print(“G: “); Serial.print(g, DEC); Serial.print(” “);

- Serial.print(“B: “); Serial.print(b, DEC); Serial.print(” “);

- Serial.print(“C: “); Serial.print(c, DEC); Serial.print(” “);

- Serial.println(” “);

- Serial.flush();

- tcs.clearInterrupt();

- state = LOW;

- }

- }