M0_EX1｜8 LED 控制

NUCLEO-F072RB / STM32F072RBTx

依白板題目完成：ALL LED ON / ALL LED OFF / ODD LED ON / EVEN LED ON

圖 1　課堂白板題目

作答日期：2026/09/29

1. 題目整理

白板題目為「LED control - 8 LED」，要求控制 8 顆 LED，並完成下列四種輸出狀態：

ALL-ledOn：8 顆 LED 全部亮。

ALL-ledOff：8 顆 LED 全部熄滅。

Odd-ledOn：奇數編號 LED（LED1、LED3、LED5、LED7）亮，偶數編號熄滅。

Even-ledOn：偶數編號 LED（LED2、LED4、LED6、LED8）亮，奇數編號熄滅。

白板另要求 Word 檔需包含 Pin 圖與 led_control 程式碼

2. 硬體與 Pin 對照

M0_EX1 的 STM32CubeMX 設定顯示 8 顆外接 LED 皆配置於 GPIOC，PC0～PC7 依序對應 led1～led8；GPIO 模式均為 Output Push Pull。

| LED | STM32 Pin | CubeMX Label | GPIO 模式 | 本題狀態判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LED1 | PC0 | led1 | Output Push Pull | SET=亮 / RESET=滅 |
| LED2 | PC1 | led2 | Output Push Pull | SET=亮 / RESET=滅 |
| LED3 | PC2 | led3 | Output Push Pull | SET=亮 / RESET=滅 |
| LED4 | PC3 | led4 | Output Push Pull | SET=亮 / RESET=滅 |
| LED5 | PC4 | led5 | Output Push Pull | SET=亮 / RESET=滅 |
| LED6 | PC5 | led6 | Output Push Pull | SET=亮 / RESET=滅 |
| LED7 | PC6 | led7 | Output Push Pull | SET=亮 / RESET=滅 |
| LED8 | PC7 | led8 | Output Push Pull | SET=亮 / RESET=滅 |

依白板畫法，GPIO 輸出端經 LED 與約 560 Ω 限流電阻後接地，因此本作答採「高電位有效（Active High）」：GPIO_PIN_SET 為 LED 亮、GPIO_PIN_RESET 為 LED 滅。

圖 2　NUCLEO-F072RB 腳位圖（課堂提供）

M0_EX1 設定報告亦確認：PC0=led1、PC1=led2、PC2=led3、PC3=led4、PC4=led5、PC5=led6、PC6=led7、PC7=led8。

3. led_control.h

以下建立獨立 LED 控制模組，讓 main.c 只負責呼叫功能，符合白板要求的「led_control code」。

led_control.h（完整內容）

#ifndef __LED_CONTROL_H #define __LED_CONTROL_H #ifdef __cplusplus extern "C" { #endif #include "main.h" /* 8 LED 控制 API */ void LED_AllOn(void); void LED_AllOff(void); void LED_OddOn(void); void LED_EvenOn(void); #ifdef __cplusplus } #endif #endif /* __LED_CONTROL_H */

4. led_control.c

實作採用 HAL_GPIO_WritePin()。先定義 8 顆 LED 的 Pin 陣列，再由四個函式分別產生題目要求的狀態。奇數／偶數是依 LED 編號判定，不是依 GPIO Pin 數字重新計數。

led_control.c（完整內容）

#include "led_control.h" /* * M0_EX1 LED 腳位對照： * LED1 -> PC0 * LED2 -> PC1 * LED3 -> PC2 * LED4 -> PC3 * LED5 -> PC4 * LED6 -> PC5 * LED7 -> PC6 * LED8 -> PC7 * * 白板接法為 GPIO -> LED -> 560R -> GND， * 因此本題採 Active High：SET = ON，RESET = OFF。 */ static const uint16_t g_ledPins[8] = { led1_Pin, led2_Pin, led3_Pin, led4_Pin, led5_Pin, led6_Pin, led7_Pin, led8_Pin }; /* 全部 LED 亮 */ void LED_AllOn(void) { for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, g_ledPins[i], GPIO_PIN_SET); } } /* 全部 LED 滅 */ void LED_AllOff(void) { for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, g_ledPins[i], GPIO_PIN_RESET); } } /* * 奇數 LED 亮：LED1、LED3、LED5、LED7 ON * 偶數 LED 滅：LED2、LED4、LED6、LED8 OFF */ void LED_OddOn(void) { for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) { if ((i % 2U) == 0U) { /* i=0,2,4,6 對應 LED1,3,5,7 */ HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, g_ledPins[i], GPIO_PIN_SET); } else { HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, g_ledPins[i], GPIO_PIN_RESET); } } } /* * 偶數 LED 亮：LED2、LED4、LED6、LED8 ON * 奇數 LED 滅：LED1、LED3、LED5、LED7 OFF */ void LED_EvenOn(void) { for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) { if ((i % 2U) == 1U) { /* i=1,3,5,7 對應 LED2,4,6,8 */ HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, g_ledPins[i], GPIO_PIN_SET); } else { HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, g_ledPins[i], GPIO_PIN_RESET); } } }

5. main.c 呼叫方式

STM32CubeMX 產生的 main.c 保留原本 SystemClock_Config()、MX_GPIO_Init()、MX_USART2_UART_Init() 等初始化。只需要在 USER CODE 區塊加入 led_control.h，並於 while(1) 內依序展示四種狀態。

main.c（本題需加入／修改的完整區段）

/* USER CODE BEGIN Includes */ #include "led_control.h" /* USER CODE END Includes */ int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); MX_USART2_UART_Init(); /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { /* 1. ALL-ledOn:8 LEDS */ LED_AllOn(); HAL_Delay(2000); /* 2. ALL-ledOff:8 LEDS */ LED_AllOff(); HAL_Delay(2000); /* 3. Odd-ledOn:LED1/3/5/7 LED */ LED_OddOn(); HAL_Delay(2000); /* 4. Even-ledOn:LED2/4/6/8 LED */ LED_EvenOn(); HAL_Delay(2000); /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ } /* USER CODE END 3 */ }

6. 若 main.h 尚未有 LED 巨集

正常情況下，CubeMX 以 led1～led8 作為 User Label 後，main.h 會自動產生對應巨集。若專案中尚未產生，可確認或補上以下定義。

main.h 對應巨集

/* LED1 ~ LED8 全部位於 GPIOC */ #define led1_Pin GPIO_PIN_0 #define led1_GPIO_Port GPIOC #define led2_Pin GPIO_PIN_1 #define led2_GPIO_Port GPIOC #define led3_Pin GPIO_PIN_2 #define led3_GPIO_Port GPIOC #define led4_Pin GPIO_PIN_3 #define led4_GPIO_Port GPIOC #define led5_Pin GPIO_PIN_4 #define led5_GPIO_Port GPIOC #define led6_Pin GPIO_PIN_5 #define led6_GPIO_Port GPIOC #define led7_Pin GPIO_PIN_6 #define led7_GPIO_Port GPIOC #define led8_Pin GPIO_PIN_7 #define led8_GPIO_Port GPIOC

7. GPIO 初始化檢查

M0_EX1 報告已將 PC0～PC7 設為 GPIO Output / Push Pull / No pull-up and no pull-down / Low speed，因此一般不需要重新設定 CubeMX。若要人工檢查，八個 Pin 應全部為輸出模式。

MX_GPIO_Init() 中 LED 相關設定應呈現的內容

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; /* GPIOC clock enable */ __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE(); /* 開機預設全部熄滅 */ HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, led1_Pin ¦ led2_Pin ¦ led3_Pin ¦ led4_Pin ¦ led5_Pin ¦ led6_Pin ¦ led7_Pin ¦ led8_Pin, GPIO_PIN_RESET); /* PC0 ~ PC7 設成推挽輸出 */ GPIO_InitStruct.Pin = led1_Pin ¦ led2_Pin ¦ led3_Pin ¦ led4_Pin ¦ led5_Pin ¦ led6_Pin ¦ led7_Pin ¦ led8_Pin; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);

8. 預期結果／驗收表

| 測試項目 | LED1 | LED2 | LED3 | LED4～LED8 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALL-ledOn | 亮 | 亮 | 亮 | LED4、5、6、7、8 全亮 |
| ALL-ledOff | 滅 | 滅 | 滅 | LED4、5、6、7、8 全滅 |
| Odd-ledOn | 亮 | 滅 | 亮 | LED4滅、LED5亮、LED6滅、LED7亮、LED8滅 |
| Even-ledOn | 滅 | 亮 | 滅 | LED4亮、LED5滅、LED6亮、LED7滅、LED8亮 |

9. 實機操作與錄影建議

將程式 Build 後下載到 NUCLEO-F072RB。

鏡頭同時拍到開發板與 8 顆 LED，確認所有 LED 編號可辨識。

依序錄到：全亮 2 秒 → 全滅 2 秒 → 奇數亮 2 秒 → 偶數亮 2 秒。

影片檔

10. 答題重點

八顆 LED 的 Pin 是 PC0～PC7，且依序對應 LED1～LED8。

ALL-ledOn：PC0～PC7 全部輸出 SET。

ALL-ledOff：PC0～PC7 全部輸出 RESET。

Odd-ledOn：PC0、PC2、PC4、PC6 = SET；PC1、PC3、PC5、PC7 = RESET。

Even-ledOn：PC1、PC3、PC5、PC7 = SET；PC0、PC2、PC4、PC6 = RESET。

程式以 led_control.h / led_control.c 模組化，main.c 僅負責呼叫，程式結構清楚且方便驗收。